# ПЫЛЕСОС

445X

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фирма «Макита» заявляет, что пылесос 445X разработан в полном соответствии с EN 55014/1993 стандартом.

Уровень шума – 65 дВ.

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

ОСНАСТКА

01317BON	Гибкий шланг с поворотными соединителями.

0132IBON	Гибкий шланг с адаптером для присоединения к электроинструменту.

#### 50091BON	Твердые удлинительные трубки.

50089BON	Наконечник для сбора мусора.

#### 50080BON	Щелевой наконечник.

50262BON	Рамка для присоединения щеток.

60209BON	Щетка для влажной уборки пола.

#### 60264BON	Щетка для сухой уборки пола.

50093BON	Ручка с регулятором количества всасываемого воздуха.

СИСТЕМА ФИЛЬТРОВАНИЯ

1. Фильтр-картридж.				3. Нейлоновый сетчатый фильтр.

2. Бумажный пылесборный мешок.	4. Полиуретановый фильтр.

###### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Держите упаковочные коробки и полиэтиленовые пакеты недоступными для детских игр.

###### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Перед эксплуатацией пылесоса убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на маркировочной таблице прибора.

## ВАЖНО

- Не пользуйтесь пылесосом в помещениях со взрывоопасными и агрессивными газами.

- Не используйте пылесос для отсасывания горючих, взрывоопасных и агрессивных веществ.

- ВСЕГДА отключайте прибор от сети перед проведением каких-либо работ по обслуживанию пылесоса.

- Производитель не несет какой-либо ответственности за поломки, вызванные неправильным пользованием, содержанием и обслуживанием прибора.

А. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- ОТКРЫВАНИЕ (Рис. “А1”). Для открывания пылесоса оттяните крючки запоров от его корпуса. При закрывании убедитесь в том, что запоры плотно закрыты.

- ВКЛЮЧЕНИЕ.

- Использование пылесоса для влажной или сухой уборки (Рис. “А2”).

- Переключатель рода работ (“А”):	в положение“MANUAL” ( ).

- Переключатель (“В”):			 в положении 0 – выключен

 в положении 1 – включен.

- Использование пылесоса для работы с электроинструментом (Рис. “А3”).

- Переключатель рода работ (“А”):	в положение “AUTOMATIC” ( ).

- Переключатель (“В”):			 в положении 1 – включен.

При этом расположении выключателей пылесос начнет работать одновременно с началом работы подключенного инструмента и выключится в момент выключения инструмента.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА К ЭЛЕКТРОСЕТИ (Рис. “А4” - “А5” - “А6”).

- Вставьте электрическую вилку инструмента в розетку, расположенную на всасывающей части пылесоса, и затем подключите пылесос к электросети.

ВНИМАНИЕ:

НИКОГДА не подсоединяйте приборы с мощностью большей, чем указана на розетке.

В. СИСТЕМА ФИЛЬТРОВАНИЯ

- ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНОГО БУМАЖНОГО МЕШКА (Рис. “В1”). Вставьте внутреннюю часть всасывающего соединителя в отверстие пылесборного мешка, не повредив последний. Осторожно разместите мешок равномерно внутри корпуса. Бумажный пылесборный мешок соответствует всем гигиеническим нормам по пылеустранению. ИЗБЕГАЙТЕ ЗАСАСЫВАНИЯ ОСТРЫХ И ВЛАЖНЫХ ПРЕДМЕТОВ. Заменяйте мешок, когда он полон на 2/3. Всегда заменяйте его новым, не используйте мешок вторично. Рекомендуем всегда иметь под рукой упаковку новых пылезащитных мешков.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙЛОНОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА (Рис. “В2”). Для присоединения нейлонового сетчатого фильтра к контейнеру, фильтр имеет резиновую окантовку края. Для удобного присоединения фильтра к контейнеру с помощью пальцев, подняв край окантовки вверх, перемещайте пальцы с окантовкой вдоль края контейнера. Затем прижмите окантовку к краю контейнера по всей окружности, после чего присоедините верхнюю часть пылесоса. Эта система фильтрования особенна удобна для фильтрования особо мелких частиц, таких как цемент, тальк и т.д. Не используйте этот фильтр для фильтрования острых и влажных материалов. При работе с очень мелкими частицами рекомендуем одновременно использовать сетчатый фильтр с бумажным мешком. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕТЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ ИЛИ БУМАЖНЫМ ПЫЛЕСБОРНЫМ МЕШКОМ ОДНОВРЕМЕННО С УСТАНОВЛЕННЫМ ФИЛЬТРОМ-КАРТРИДЖЕМ.

- ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ (Рис. “В3” - “В4” - “В5”). Отсоедините верхнюю часть пылесоса и переверните ее (Рис. “В3”). Вставьте фильтр-картридж в посадочное место, сильно надавите на него и затем поверните замок фильтра по часовой стрелке (Рис. “В3”). Слегка потяните за фильтр вверх и убедитесь в том, что он надежно закреплен (Рис. “В4”). Присоедините верхнюю часть к пылесосу и застегните запоры пылесоса (Рис. “В5”). Фильтр-картридж используется для засасывания сухой пыли и твердых частиц. Он может использоваться одновременно с бумажным мешком, что обеспечивает долгую работу с картриджем без засорения и легкую гигиенически чистую очистку пылесоса от пыли. ИЗБЕГАЙТЕ ЗАСАСЫВАНИЯ ОСТРЫХ И ВЛАЖНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

- ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТР (Рис. “В6” - “В7”). Для всасывания жидкостей или для влажной уборки отсоедините верхнюю часть пылесоса, отсоедините фильтр-картридж (или бумажный мешок) поворачиванием замка против часовой стрелки (Рис. “В6”). Наденьте фильтр из полиуретановой губки на основании мотора (Рис. “В7”). Присоедините верхнюю часть к пылесосу и застегните запоры (Рис. “В5”).

- ФИЛЬТРЫ ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ (Рис. “В8”). Эти фильтры направляют выходящие из пылесоса потоки воздуха и обеспечивают его тонкую конечную очистку.

С. РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

- ДЛЯ РАБОТЫ С ГРЯЗЬЮ И ПЫЛЬЮ (Рис. “С1”). Фильтр-картридж должен быть присоединен. Для эффективной работы пылесоса следите за чистотой фильтров. Рекомендуется заменять фильтр-картридж после каждых 100 часов работы (Рис. “С1”).

- ДЛЯ ЗАСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (Рис. “С2” - “С3”). Всегда отсоединяйте фильтр-картридж и надевайте полиуретановый фильтр (Рис. “В4”). Когда жидкость достигнет максимально допустимого уровня в контейнере, всасывание жидкости прекратится автоматически. Одновременно Вы услышите звук увеличения оборотов двигателя. Освободите контейнер от жидкости (Рис. “С3”).

- ДЛЯ ВЫСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (Рис. “С4”). Для высасывания жидкостей из контейнера не погружайте наконечник полностью в жидкость, оставьте часть отверстия наконечника свободным для доступа всасываемого пылесосом воздуха.

- ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ (Рис. “С5”). Присоедините эластичный шланг к пылесосу одним концом и к универсальному адаптеру электроинструмента другим. Подсоедините электроинструмент к розетке пылесоса (Рис. “А3”) и выключатели расположите, как показано в пункте “А2”.

D. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПЫЛЕСОС ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧИСТКИ И ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ (Рис. “D1”).

- БУМАЖНЫЙ МЕШОК. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ВТОРИЧНО, ЗАМЕНЯЙ НОВЫМ.

- СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР. Для чистки сетчатого фильтра вытряхните его и затем продуйте его воздухом из компрессора (Рис. “D2”).

- ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ. Регулярно чистите его щеткой с мягкой щетиной (Рис. “D3”). Для мытья картриджа погрузите его в воду (Рис. “D4”). Во влажном состоянии фильтр очень непрочный, поэтому избегайте мытья его струей (Рис. “D5”). После мойки тщательно высушите его. В случае его повреждения замените фильтр-картридж новым. Рекомендуем иметь запасной фильтр.

- ФИЛЬТРЫ ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ (Рис. “D6”). Эти фильтры необходимо регулярно заменять, для чего решетку отверстия необходимо отстегнуть с помощью монеты. После замены фильтров убедитесь в правильном расположении решетки (стрелка направлена вверх).

- ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТР (Рис. “D7” - “D8”). Если засасываемая жидкость была грязной, вымойте фильтр в проточной воде без использования химикатов. Если фильтр не промывается или поврежден, замените новым.

- ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА (Рис. “D9” - “D10”). Проверяйте уровень жидкости чаще, в особенности когда засасываете объемные жидкости. Освобождайте контейнер, когда он наполняется до половины объема
(Рис. “D9”). После влажной уборки освободите контейнер от жидкости, высушите контейнер и использованные принадлежности. Избегайте появления различных отложений на них.

| Неисправность | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| - Пылесос не включается | - Нет напряжения в сети | - Проверь предохранитель или розетку |
|  | - Электрокабель, выключатель или мотор вышли из строя | - Обратитесь в сервисный центр |
| - Пыль вылетает из воздуховыпускного отверстия | - Грязный фильтр и/или порванный | - Проверьте фильтр, при необходимости замените |
| #### Уменьшение всасывания | - Контейнер полон - Фильтр грязный или поврежден - Налет грязи в трубах и шлангах | - Проверьте контейнер - Почистите или замените фильтр - Проверьте трубки и шланги |
| - Вибрация мотора (значительное увеличение скорости вращения) | - Контейнер полон - Засорен фильтр - Налет грязи в трубках и шлангах | - Проверьте контейнер - Проверьте или замените фильтр - Проверьте трубки и шланги |

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы Макита в соответствии с законом страны поставки.